&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">使用方：__________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">出租方：__________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">电动吊篮在使用过程中，本着对操作人员的安全负责，特定以下安全措施，希望使用人员严格遵守。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、甲方人员在第一次接受乙方技术工作指导安装吊篮的过程中，要认真学习安装技术要领，不懂就问。在以后的安装拆卸过程中，应按照第一次安装诉规范进行，不得任意更改随意安装主。在首次安装指导过程中甲方需提供必要的安装条件及安装环境。（具体条件由乙方现场技术人员根据安装现场条件提供）。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、甲方人员不得自行随意拆除更换吊篮部件，特别是安全锁装置。吊篮在使用过程中，提升机出现异常现象，电器元件烧坏等情况时，请用户马上停止使用，并尽快通知乙方维修。如若继续使用，出现任何问题责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、使用吊篮人员不得饮酒，施工中禁止推扯打闹，务必尽力集中，否则发生事故责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、使用吊篮人员必须佩戴安全帽，穿防滑鞋，佩戴安全带，并将安全带与吊篮安全扣连接牢固。违者责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、吊篮上装有易燃品时，使用人员不得吸烟，并远离电焊等火源。否则责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、在每次使用前，使用人员应对吊篮配种机构、悬挂机构进行全面检查，并在距离地面1米左右吊篮上下升降数次，确认无误后方可使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">七、_____型吊篮载重不得超过630公斤（1．5米吊篮承重600公斤，3米吊篮500公斤，4．5米吊篮450公斤，6米吊篮300公斤，以上载荷包括人体体重）严禁运行。严禁运输使用，违者责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">八、收工时盖好提升机与电控箱，开工前要严格检查，防止异物卷入电机。吊篮10米范围内不得有高压供电设备。吊篮不得在零下10摄氏度和零上38摄氏度      以上进行操作，严禁大风、大雨、大雪、大雾天气操作使用吊篮！违者责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">九、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零，禁止讲电焊机放在吊篮上，电焊机手把及加持的电焊条不得触及吊篮的任何部位，如何使用电焊时，提升及上下两端2米钢丝绳应用防火材料遮盖，违者责任自负。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：_____________    乙方：_____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">日期：_____________    日期：_____________</p>&#13;