&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方：___________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">乙方：___________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">为安全的完成_________的安装，经甲乙双方商洽达成如下协议内容。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，应进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．高处作业中的安全标志、工具、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（1）悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全措施。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（2）悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经当地技术鉴定或检验方可使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（3）吊装和安装时的悬空作业，必须符合下列要求：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">构件应尽可能在地面安装组装，并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施，随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施，亦应一并考虑和落实。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（4）攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（5）移动式梯子，均应按现行的国家标准验收其质量。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（6）梯脚底部坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜，踏板上下间距以30cm为宜，不得有缺档。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（7）梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（8）固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm，支撑应采用不小于L70×6的角钢，埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设1～1．5m高的扶手。使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以5m为宜。超过2m，宜加设护笼。超过8m，必须设置梯间平台。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（9）作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危险人身安全的，必须停止作业。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行撤除或加以固定。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放人工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．雨天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑措施。水应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6级以上大风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，暴风及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7．因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8．防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9．其他未尽事宜由甲乙双方协商，达成一致协议。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方签字（盖章）：________    乙方签字（盖章）：________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">日期：____________________    日期：____________________</p>&#13;